Самойлов Владислав, группа P41193

Lab SCR1 pipeline

| Вариант | Команда | Arch #1 | Arch #2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | AUIPC | RVE | RVI |

1 Часть

Для разборки был выбран файл с тестом «auipc.S».

Отрывок из dump-файла, где используется команда auipc:

Результирующая wave-form:

Описание сигналов:

- clk - тактовый импульс

- curr_pc - текущее значение счетчика команд, соответствует стадии Execution (00000208)

- набор сигналов для Instruction Fetch:

  - imem_req - запрос от процессора в память инструкций (1)

  - imem_addr - адрес запроса памяти инструкций (00000208)

  - imem_resp - ответ памяти инструкций (01)

  - imem_rdata - данные чтения памяти инструкций (00000297)

- набор сигналов для Decode:

  - instr – закодированная инструкция (00000297)

  - idu2exu_use_rd – сигнал о том, что в команде есть rd (1)

  - idu2exu_use_imm – сигнал о том, что в команде есть immediate (1)

  - imm – значение immediate (00000000)

- Набор сигналов для Execute:

  - exu2mprf_rd_addr – номер регистра в который будет записываться PC + Imm. (05), x5 = t0

  - exu2mprf_rd_data – значение регистра rd = х5(00000208).

  - imm – значение смещения (00000000);

  - ialu_sum2_op1 – первый операнд АЛУ (00000208) Это текущее значение PC;

  - ialu_sum2_op2 – второй операнд АЛУ (00000000) Это смещение;

  - ialu_sum2_res – результат АЛУ (00000208)

2 Часть

Были запущены два теста-бенчмарка Coremark и Dhrystone для двух архитектур по заданию: RVE и RVI.  Для этого был изменён файл «scr1_arch_description.svh»:

`define SCR1_RVE_EXT \\ Для добавление M архитектуры

И при запуске указывалась I / E архитектура

make run_verilator_wf BUS=AHB ARCH=I/ E IPIC=0

Были получены следующее результаты:

| Тест | RVE | RVI |
| --- | --- | --- |
| Coremark (Total ticks) | 8664 Total ticks | 7879 Total ticks |
| Coremark (size memory) | 100,2 Кбайт | 93,6 Кбайт |
| Dhrystone (per Seconds) | 2923 per Seconds | 3133 per Seconds |
| Dhrystone (size memory) | 53,8 Кбайт | 49,5 Кбайт |

При выборе разных архитектур, для Dhrystone, количества итераций в секунду (изменилось на 210), размер занимаемой памяти уменьшился на 4,3 Кбайта. Для Coremark количество итераций в секунду изменяется на 785, при это размер занимаемой памяти уменьшился на 6,6 Кбайта.

Из полученных результатов можно сделать вывод, что Coremark занимает почти в два раза больше памяти, чем тест Dhrystone, но при этом количество итераций в секунду выше, по сравнению с Dhrystone.

Скриншоты тест-бенчмарков Coremark и Dhrystone для ARCH = RVE

Скриншоты тест-бенчмарков Coremark и Dhrystone для ARCH = RVI

3 часть

| Вариант | Arch #1 | Arch #2 | Конфигурация |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | RVI | RVE | IMC_MAX |

IMC_MAX

Для получения максимальной частоты установил частоту 50.000Mhz в sys_pll.bd в Properties:

А также период 20ns для SYS_CLK_VIRT:

Получил WNS = 0.020ns, следовательно Fmax = 50.000Mhz

Модуль, который занимает больше всего места на кристалле – i_pipe_exu = 2924 LUT. При этом i_alu = 1491 LUT

RVI

Для выбора RVI архитектуры изменил файл «scr1_arch_description.svh» (отключил RV32IMC_MAX, по умолчанию, при отключенных других аритектурах используется RVI):

Предположил, что Fmax = 50Mhz и установил, соответственно, период SYS_CLK_VIRT = 20ns:

А также установил частоту 50Mhz в sys_pll.bd в Properties.

Получил WNS = 0.009 ns.

Для того чтобы WNS стал ближе к 0, подключил strategy Perfomence_ExtraTimingOpt + phys_opt_design.

В результате получил WNS = 0.009. Модуль, который занимает больше всего места на кристалле – i_pipe_exu = 2519 LUT. При этом i_alu = 547 LUT.

Следовательно, максимальная частота для RVIM= 50Mhz.

RVE

Для выбора RVE архитектуры изменил файл «scr1_arch_description.svh» (отключил RV32IMC_MAX и выбрал RVE):

Предположил, что Fmax = 50Mhz и установил, соответственно, период SYS_CLK_VIRT = 20ns:

А также установил частоту 50Mhz в sys_pll.bd в Properties.

Получил WNS = 0,006 ns

Для того чтобы WNS стал ближе к 0, включил strategy Perfomence_ExtraTimingOpt + phys_opt_design.

Результаты STA получились следующие:

WNS = 0.007. Модуль, который занимает больше всего места на кристалле – i_pipe_exu = 2519 LUT. При этом i_alu = 547 LUT.

Следовательно, максимальная частота для RVIMC= 50Mhz.

Выводы

| № |  | IMC_MAX | RVI | RVE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LUT | 9699 | 8770 | 8298 |
|  | Flip-Flop | 8044 | 8012 | 7371 |
|  | i_pipe_hdu | 516 LUT | 234 LUT | 234 LUT |
| 2 | Fmax, Mhz | 50 | 50 | 50 |
| 3 | WNS | 0.20 | 0.09 | 0.06 |

Наибольшое различие занимаемой площади между IMC_MAX, RVI и RVE в модуле «i_pipe_hdu» (Hart debug unit), потому что, при использовании E и I архитектур убираются функции отладки для архитекуры IMC_MAЧ и соответствено, уменьшается интерфейс модуля отладки, следовательно необходимо меньше LUT (Look up table).

Блок отладки Hart (HDU) - это компонент внутри HART, реализующий контроль над своими функциями отладки и предоставляющий интерфейс для модуля отладки.

Максимальная частота для архитектур одинакова и равна 50 Mhz, следовательно, запаса WNS хватает для трёх случаев. Если сравнить с IMC_MAX, то при 50.000Mhz, будет запас WNS будет составлять 0,20 ns. Cледовательно, пути между модулями укорачивать не нужно, повышение частоты не требуется.